郑州铁路职业技术学院列车牵引控制系统综合应用实训室（国家双高计划建设项目）项目

（二次）

招标文件

项目编号：豫财招标采购-2022-621

采购人：郑州铁路职业技术学院

采购代理机构：河南正禄招标代理有限公司

二○二二年九月

目     录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法（综合评分法）	23

第四章 采购需求	31

第五章 合同条款及格式	37

第六章 投标文件格式	45

第一章 招标公告

郑州铁路职业技术学院列车牵引控制系统综合应用实训室（国家双高计划建设项目）项目（二次）-招标公告

项目概况

郑州铁路职业技术学院列车牵引控制系统综合应用实训室（国家双高计划建设项目）项目招标项目的潜在投标人应在登录河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）获取招标文件，并于2022年10月08日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财招标采购-2022-621

2、项目名称：郑州铁路职业技术学院列车牵引控制系统综合应用实训室（国家双高计划建设项目）项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2,940,000.00元

最高限价：2820000元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20221002-1 | 郑州铁路职业技术学院列车牵引控制系统综合应用实训室（国家双高计划建设项目）项目 | 2940000 | 2820000 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购需求简介：

| 序号 | 采购物品名称 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列车牵引控制台 | 3 | 台 |
| 2 | CCBII空气制动控制仿真单元 | 3 | 套 |
| 3 | 低压电气控制仿真单元 | 3 | 套 |
| 4 | PLC编程单元 | 3 | 套 |
| 5 | HXD3C机车模拟实训台 | 3 | 台 |
| 6 | 司机控制器 | 3 | 套 |
| 7 | 制动控制器 | 3 | 套 |
| 8 | 制动显示屏仿真模块 | 3 | 套 |
| 9 | 多功能状态仪表组合模块 | 3 | 套 |
| 10 | 机车状态显示屏 | 3 | 台 |
| 11 | CIR电台仿真模块 | 3 | 套 |
| 12 | LKJ2000监控装置模拟模块 | 3 | 套 |

5.2交货期：合同签订后30个日历天内完成设备安装调试至正常使用状态。

5.3交货地点:郑州铁路职业技术学院指定地点

6、合同履行期限：详见招标文件要求

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求： 无

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2022年09月13日 至 2022年09月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:55（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：登录河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）

3.方式：投标人需要完成信息登记及CA数字证书办理后，凭CA数字证书（CA密钥）登录市场主体系统按网上提示自行下载招标文件及相关资料（详见http://www.hnggzy.net/公共服务-办事指南），未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2022年10月08日09时00分（北京时间）

2.地点：登录河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）

五、开标时间及地点

1.时间：2022年10月08日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-2

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心门户网站》、《郑州铁路职业技术学院网站》上发布，招标公告期限为五个工作日 。

七、其他补充事宜

1.本项目执行促进扶持不发达地区和少数民族地区政策、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

2.本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅网址为http://www.hnggzy.net/，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，供应商应当在招标文件确定的投标截止时间前,登录不见面开标大厅签到解密等。

3.不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的“新交易平台使用手册（培训资料）”。

4.供应商编制投标文件时，应根据招标文件相应要求，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在河南省公共资源交易中心市场主体信息库中已登记的信息中选取。未在市场主体信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。供应商应及时对河南省公共资源交易中心市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。

5.演示U盘的递交截止时间：2022年10月08日09时00分（北京时间）

递交地点：河南省公共资源交易中心（郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）

密封要求：信封单独密封，封面标明“项目名称、招标编号并加盖公章”

递交要求：由专人携带授权委托书递交

备注：未密封递交、未按要求递交、逾期递交均不予受理

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：郑州铁路职业技术学院

地址：郑州市郑东新区前程路9号（郑州铁路职业技术学院新校区）

联系人：王老师

联系方式：18637867126

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南正禄招标代理有限公司

地址：河南省郑州市郑东新区白沙镇通惠路31号府苑小区1号楼1单元402号

联系人：陈诗涵

联系方式：0371-53301569

3.项目联系方式

项目联系人：陈诗涵

联系方式：0371-53301569

第二章 投标人须知

一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：郑州铁路职业技术学院 地址：郑州市郑东新区前程路9号（郑州铁路职业技术学院新校区） 联系人：王老师 联系方式：0371-60867917 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：河南正禄招标代理有限公司 地址：河南省郑州市郑东新区白沙镇通惠路31号府苑小区1号楼1单元402号 联系人：陈诗涵 联系方式：0371-53301569 |
| 1.3.1 | 交货期 | 合同签订后30个日历天内完成设备安装调试至正常使用状态 |
| 1.3.2 | 交货地点 | 郑州铁路职业技术学院指定地点 |
| 1.3.3 | 质保期 | 三年 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 达到国家及行业验收合格标准，且满足采购人需求 |
| 1.3.5 | *合格投标人需要满足的资格条件 | 投标人应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料： 1、在中华人民共和国境内合法注册的，须具有独立法人资格或其他组织，提供有效的营业执照或其他证明材料； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上一年度经审验的财务年审报告，成立时间较短不能提供的，应提交开户银行出具的资信证明； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供声明函，格式自拟； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月以来任意一个月缴纳税收和社会保险的申报证明材料； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函，格式自拟； 6、单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函； 7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；采购人或代理机构查询渠道：失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询； 税收违法黑名单通过“信用中国”网站查询； 政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询； 8、本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明）。 |
| 1.3.6 | 是否允许采购进口产品 | 否 |
| 1.3.7 | 是否为专门面向中小企业采购 | 否 |
| 1.3.8 | *政府采购政策 | 1、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。(提供证明材料)。 2.所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，必须提供通过国家3C认证的有关证明材料(提供证明材料)。 注：财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）★A02010104 台式计算机★A02010105 便携式计算机★A02010107 平板式微型计算机★A0201060102 激光打印机★A0201060104 针式打印机★A0201060401 液晶显示器★A02052301 制冷压缩机★A02052305 空调机组★A02052309 专用制冷、空调设备★A020609 镇流器★A0206180203 空调机★普通照明用双端荧光灯★A020910 电视设备★A020911 视频设备★A060805 便器★A060806 水嘴为政府强制采购产品 招标文件货物需求如有上述产品，投标人投报产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，其投标文件无效。 |
| 1.3.9 | 采购标的所属行业 | 所属行业为： 制造业 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为依据。 |
| 1.3.10 | 本项目采购标的属性 | 货物 |
| 1.4 | 联合体投标 | 是否允许联合体投标：否 |
| 2.2 | *最高限价 | 本项目最高限价为：2820000.00元 注：投标报价超过最高限价的按无效标处理。 |
| 4 | 计量单位 | 中华人民共和国法定计量单位 |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | 不组织 |
| 7.1 | 是否允许分包 | 否 |
| 11.3 | 核心产品 | LKJ2000监控装置模拟模块 |
| 12.3 | 样品或演示 | 需要提供 |
| 13.1 | *投标报价货币要求 | 所有投标均按人民币进行报价。 |
| 14.1 | 投标保证金 | 根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金 |
| 16.1 | *投标有效期 | 递交投标文件的截止之日起60日历天 |
| 17.1 | *投标文件份数及签署盖章要求 | ①1份，投标人需要在投标文件接收截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中上传加密电子投标文件。 ②所有要求投标人加盖单位电子签章的地方都应用投标人单位的 CA章。 ③所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖个人电子签章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的CA 印章（如投标人的法定代表人或委托代理人未办理CA密匙的，投标人须将要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或委托代理人签字后的扫描图片替换到相应格式中）。 |
| 19.1 | 递交投标文件时间及截止时间 | 递交投标文件截止时间：2022年10月08日09时00分（北京时间）前。 |
| 21.1 | 开标时间、地点 | 开标时间：2022年10月08日09时00分（北京时间）。 开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-2 |
| 22 | 资格审查 | 由采购人或采购代理机构对投标人的资格依法进行审查，资格审查人员由采购人或采购代理机人员构共 1 人（含）以上单数组成。 |
| 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。 |
| 28.2 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 31.2 | 推荐中标候选人的数量 | 评标委员会推荐中标候选人的人数：按综合评分由高到低的顺序推荐3名 |
| 33 | 确定中标人的方式 | 中标人数量： 1名 采购人确认中标人 |
| 37.1 | 本项目是否为中小企业预留合同 | 否 |
| 38.1 | 履约保证金 | 无 |
| 39 | 招标代理服务费 | 本项目采购代理服务费由 中标人 向采购代理机构予以支付。支付标准：中标金额的百分之一点五。 |
| 42.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1.接收质疑函的方式：书面形式纸质质疑函 联系单位：河南正禄招标代理有限公司 联系人：陈诗涵 联系电话：0371-53301569 通讯地址：河南省郑州市郑东新区白沙镇通惠路31号府苑小区1号楼1单元402号 2.质疑函的内容、格式：按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期不再接收。质疑格式、内容应当是应符合相关规定和省级以上财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式上下载的格式填写书写质疑函，并提供证明材料及程序进行质疑。 二、 在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出，逾期依法不予接收。（采购程序环节分为：采购文件、采购过程、中标或者中标结果） |
| 44 | *付款方式 | 项目安装调试完成经验收合格后，15个工作日内一次性转账支付合同金额的95%；剩余5%留为质保金，在质保期满后一次性无息付清。 |
| 45 | 其他注意事项 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 |

注：标*项为重要指标，投标人须逐条响应，否则按无效标处理。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.5 符合投标人须知表1.3.5款中规定的资格条件。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国海关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.6款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7 若投标人须知表1.3.7款中写明专门面向中小企业采购的，中小企业需根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的相关规定提供中小企业声明函。

1.3.8若投标人须知表1.3.8款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

1.3.9若投标人须知表1.3.9款采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，投标人应当根据招标文件规定格式提供中小企业声明函（货物）。

1.3.10本项目采购标的属性，详见投标人须知表1.3.10款。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场踏勘或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

★7.中标项目分包或转包：中标单位不允许将中标项目分包或转包给他人。

8.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

9招标文件构成

9.1招标文件内容如下:

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 采购需求

第五章 合同条款及格式

第六章 投标文件格式

9.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

10.招标文件的澄清与修改

10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；现因全部实现电子交易，在投标截止前，采购人、采购代理机构无法获取潜在投标人的信息，无法做到有针对性的通知，所有通知均以同级政府采购网站发布信息为准，各投标人及时查阅。招标文件澄清与修改不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

四 投标文件的编制

11. 投标范围

11.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

11.2 投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

11.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表11.3款中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照“评标办法”“同一品牌产品”规定处理。

11.4 无论招标文件第六章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

12.投标文件构成

12.1投标人应参照按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。具体见投标文件内容及格式。

12.2投标人可按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

12.3 样品或演示要求详见投标人须知表12.3款。

13.投标报价

13.1 所有投标均按招标文件要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

13.2投标价格应为投标货物的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物需缴纳的所有税费、运输费、采购标的本身价值费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

13.3 投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

13.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

13.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

14.投标保证金

14.1依据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知财库〔2019〕38号》及《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知豫财购【2019】4号》文件指示精神，不再收取投标保证金。

15.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

15.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

15.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

15.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

16.投标有效期

16.1 投标应在投标人须知表16.1中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期低于招标文件定的有效期，其投标将被认定为投标无效。

16.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标承诺函的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求。上述要求和答复都应当书面形式提交。

17.投标文件的格式及规定

17.1 投标人应按相关的规定，本项目为电子招标，故投标格式中涉及到的盖章，签字，均适用电子签章，详见须知前附表。

五 投标文件的递交

18.投标文件的递交

18.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标文件截止时间前递交投标文件。

18.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

18.3 除投标人须知前附表另有规定外投标人所递交的投标文件不予退还。

18.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交签收回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

18.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

★19.投标截止

19.1 投标人应在投标人须知表19.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表19.1款中规定的地点。

19.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★20. 投标文件的接收、修改与撤回

20.1 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件。

20.2在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何实质性条款修改。

20.3从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则将自行承担相应后果。

注：因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

六 开标及评标

★21.开标

21.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知表中规定的开标时间和地点组织开标，所有投标人在交易中心远程开标系统参加开标。

21.2 开标时，采购代理机构在投标人须知前附表中规定的时间和地点组织公开开标。投标人不足3家的，不得开标，采购代理机构系统退回投标文件，评标委员会成员不得参加开标活动。开标由采购代理机构主持。

（1）宣布投标时间截止；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）投标单位进行文件解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传等自身原因而导致的解密失败，投标将被拒绝（具体操作流程详见具体操纵流程详见河南省公共资源交易中心首页中办事指南流程）；

（4）批量导入；

（5）唱标；

（6）质疑及回复；

（7）开标结束；

备注：本项目为不见面电子开标，开标记录表显示后，各投标单位对自己的开标记录表进行核对，如有疑问及时系统提出，如未在规定时间内提出质疑视为认同开标结果，开标结束后，不再接受对开标记录的质疑。

★22. 资格审查

22.1资格审查内容：详见招标公告中的资格要求；

22.2采购人或采购代理机构依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对投标人的资格进行审查，投标人应按照招标文件中要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标；

★23. 组建评标委员会

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表23款。

23.1评标委员会

（1）评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，对所有投标人的投标文件进行审评，并按评标办法规定的方式推荐出投标人须知前附表中载明数量的中标候选人。

（2）评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对采购预算金额在1000万元以上或技术复杂或社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

（3）评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的情形除外。

（4）采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

（5）评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

23.2评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有本章第（1）至（5）行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

23.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.4评标

（1）评标委员会应当严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则，按照招标文件中评标办法规定的评审程序、评审方法和评审标准对投标文件进行独立评审。评标办法之外没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

（2）评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

23.5保密及其它注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

（2）评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

（3）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

（4）为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

（5）在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

（6）评标结束后，投标文件概不退还。

24.符合性审查

符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照招标文件中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

25投标文件的澄清

25.1 在评标期间，评标委员会发现投标人对其投标文件中含义不明确、前后不一致的差错，对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容应当以书面方式要求作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理，如评标委员会未让投标单位进行澄清，评标委员会应当有利于采购人、投标人方向的评审原则进行评审，不得以此理由否决其投标，并有权向河南省省级政府采购评审专家库管理部门通报其违规行为，追求其责任。

25.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

25.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

25.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人在不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按评标方法规定执行。

26演示

演示的评审方法以及评审标准具体内容见“评分细则”。

27.投标无效

27.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

27.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1） 未按招标文件的规定提交投标承诺的；

（2） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3） 投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4） 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（5） 与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（6） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（7） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8） 属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。

28.比较与评价

28.1 经初步评审审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

28.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表28.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见评标方法。

本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

29.政府采购政策：

（1）根据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）和关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审。

（2）依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法见招标文件评标方法，并附政府采购网站上相关产品的网页截图，将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行加分评审。

（3）如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的强制政府采购产品的，投标人必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，如提供非《节能产品政府采购品目清单》中要求的强制政府采购产品的，并附政府采购网站上相关产品的网页截图，则认定其投标文件无效。

（4）依据财政部、国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《贫困地区农副产品声明函》的投标人，对其投标报价扣除后参与评审；对于聘用建档立卡贫困人员公司的相关规定在满足价格扣除条件且在本要求中提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的投标人，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（5）鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》；

（6）采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

（7）关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，投标人必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

（8）关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

（9）采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。

（10）优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

（11）落实扶持不发达地区和少数民族地区政策。

（12）开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

（13）落实关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知财办库〔2020〕123号的政策。

（14）落实关于印发《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知财库〔2021〕20 号的政府采购政策，具体详见评标办法。

30.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）在评审过程中若发现投标文件存在“投标文件制作机器码一致”情况存在，存在一致情形所有单位的投标文件按照均按照无效投标处理；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

31.中标候选人的推荐原则及标准

31.1除第30条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的，按评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标办法规定执行。

31.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表31.2款中规定的数量推荐中标候选人。

31.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

32.保密原则

32.1 评标将在严格保密的情况下进行。

32.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

33.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表中规定的方式确定中标人，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

34.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

- 中标公告

35.1采购人或者采购代理机构应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标通知书随中标结果同时发出。

35.2中标公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标或者中标投标人名称、地址和中标或者中标金额，主要中标或者中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等。

35.3邀请招标采购人采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在投标人的，还应当将所有被推荐投标人名单和推荐理由随中标结果同时公告。

35.4中标投标人为中小企业的，应公告其《中小企业声明函》。

35.5中标投标人为残疾人福利性单位的，应公告其《残疾人福利性单位声明函》。

35.6中标投标人为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。

36.中标通知书

36.1、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人不得放弃中标，中标通知书是合同的组成部分。

37.签订合同

37.1对于通过预留采购项目、预留专门采购包、 要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分，本项目是否为中小企业预留合同，详见须知表37.1项规定。

37.2中标人应当自发出中标通知书之日起15个工作日内，与采购人签订书面合同。

37.3招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

37.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.履约保证金

38.1 中标人应按照投标人须知表38.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

38.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订放弃中标资格，中标投标人须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★39.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表39款规定，向采购代理机构支付招标代理服务费。

40.廉洁自律规定

40.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

40.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

41.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

42.质疑投诉

42.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

42.2 质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见河南省政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

42.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表42.3款。

43.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见 [财库[2016]205号河南省财政厅关于加强政府采购合同监督管理工作的通知豫财购 〔2010〕24号的要求进行验收。

## 八 其他

44.其他注意事项：详见需知表。

第三章 评标办法（综合评分法）

一、资格审查前附表

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 信用信息查询记录 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.5”规定 |
|  | 财务状况报告 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.5”规定 |
|  | 纳税要求 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.5”规定 |
|  | 社会保险要求 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.5”规定 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.5”规定 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.5”规定 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加投标 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.5”规定 |
|  | 本次招标不接受联合体投标 | 提供非联合体声明 |

- 资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

- 资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

- 资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

二、评标办法（综合评分法）

（一）评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1初步评审表 | 形式审查 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件参照招标文件要求签署、盖章的 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标报价 | 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 |
|  | 符合性性评审 | 投标内容 | 符合招标文件的规定 |
|  |  | 交货期 | 符合“投标人须知前附表1.3.1”规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合“投标人须知前附表1.3.2”规定 |
|  |  | 质保期 | 符合“投标人须知前附表1.3.3”规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合“投标人须知前附表1.3.4”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合“投标人须知前附表16.1”规定 |
|  |  | 采购人不能接受的其他条件 | 未附有采购人不能接受的其他条件 |

评标办法

本次招标采用综合评分法评标，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法

（一）评标原则

评审专家应当严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评审专家发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

（二）评标程序

★1、初步审查

1.1详见投标人须知。初步评审审查表详见本章（一）评标办法前附表。

★2、同一品牌产品

2.1核心产品为同一品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

★3、比较及评价

3.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在规定时间内（具体时间标准由评标委员会根据项目实际情况在评标现场商定）提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认并加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

（1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

（2）书面说明不能证明其报价合理性的；

（3）未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★4、需落实的政府采购政策性规定：

4.1依据中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号），为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》。

4.2对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：对于小微企业在评审时价格给予10%的扣除。

说明：

（1）投标货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的视为中小企业。大型企业提供小微企业制造的货物视同为小微企业。

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，即为中小企业。

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，视为中小企业。

4.3对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的产品价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标文件中必须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见投标文件内容及格式），否则不予享受该政策性优惠，并对声明的真实性负责，如《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.4对于节能产品、环境标志产品的相关规定

（1）非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。投标人应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的1%；采用综合评分法评标的项目，在满足基本技术条件的前提下，对清单中产品给予相应的加分（详见加分项评分标准）

（2）投标人应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

4.5对于贫困地区农副产品的相关规定

对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《贫困地区农副产品声明函》的投标人，对响应报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。响应报价扣除比例为相应产品报价的2%。

★5、投标无效情况详见投标人须知。

★6、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知，采用综合评分法的报价相同的处理办法如下：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排列；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会集体研究处理。

（三）、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31.2条规定的方式确定中标人。

（二）综合评分表

| 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （40分） | 投标报价 | 投标报价分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 40 |
|  | 技术指标响应情况（演示视频部分除外） | 根据投标文件对招标文件要求的技术指标响应情况，判断技术指标响应是否满足招标文件的要求，技术要求中标注★的技术指标每一条不满足扣2分，非标注★的技术指标每一条不满足扣0.52分，在28分基础上扣完为止。 注：每一条指的四级及以上标题内容，四级标题以下内容总归到四级标题内容。 | 28 |
| 技术部分（43分） | 安装调试方案 | 根据供应商提供的安装方案，包括但不仅限于安装进度计划、安装方法、安装质量保障、试运行测试、运行维护等方面按以下标准进行打分： （1）安装调试方案完全满足采购需求的得5分； （2）安装调试方案中每有一个内容不满足或有瑕疵的扣1分，最多扣5分； （3）未提供不得分。 | 5 |
|  | 演示视频部分 | 投标人应提供演示视频，视频演示时长10分钟以内。 视频演示内容应包括： 1.乘务员出勤实训模块演示：依据机车乘务员一次乘务作业标准中出勤作业要求，以机务段派班室真实出勤作业为场景，按标准作业流程对学员进行培训和演练评定。演示要点齐全，和真实场景接近度高得2.5分；演示不齐全，和真实场景接近度一般得1.5分；演示要点不齐全，和真实场景差距大得0.5分，未提供不得分（2.5分）。 2.乘务员途中运行实训模块演示：依据机车乘务员一次乘务作业标准中途中运行作业要求，以机车乘务员真实途中运行作业为场景，按标准作业流程对学员进行培训和演练评定。演示要点齐全，和真实场景接近度高得2.5分；演示不齐全，和真实场景接近度一般得1.5分；演示要点不齐全，和真实场景差距大得0.5分，未提供不得分（2.5分）。 3.乘务员退勤实训模块演示：依据机车乘务员一次乘务作业标准中退勤作业要求，以机务段派班室真实退勤作业为场景，按标准作业流程对学员进行培训和演练评定。演示要点齐全，和真实场景接近度高得2.5分；演示不齐全，和真实场景接近度一般得1.5分；演示要点不齐全，和真实场景差距大得0.5分，未提供不得分（2.5分）。 4.电路设计及组装调试模块演示：根据控制原理进行电路设计及组装调试及验证、PLC编程、以及故障判断处理进行演示。（包括机车受电弓升/降弓控制电路和主断控制电路、牵引和制动控制电路等主要机车控制电路）。能实现上述全部功能，设计合理得2.5分；能实现部分功能，设计基本合理给1.5分；设计不合理，能实现部分功能给0.5分；不提交视频不给分（2.5分）。 注：投标人须将所要演示的内容拷贝到U盘中提交，为了方便评标现场视频的顺利播放，建议采用 mp4 格式；若采用其他格式的视频演示，请提前自行下载播放器应用程序，应用程序同时拷贝到U盘，评审专家根据演示视频对投标人进行打分。 | 10 |
| 商务部分（17分） | 业绩 | 投标人提供自2018年1月1日以来跟本次招标内容相关的成功案例，每提供一份相关合同业绩得2分，最高得8分。 注：须提供合同、中标通知书的复印件加盖投标人公章。 | 8 |
|  | 综合能力 | 投标人同时具备信息技术服务管理体系认证、ISO/TS22163：2017 铁路行业质量管理体系认证、知识产权管理体系认证证书得3分，缺一个扣1分。（标书中须附认证证书复印件及证书网上查询截图，否则不得分。） | 6 |
|  |  | 为保证网络化教学信息安全，投标产品须通过网络安全等级保护二级及以上等保符合测试，投标人提供权威网络安全等保机构“操纵模拟台相关设备信息安全测评报告”（报告中必须体现应用在二级或以上安全方面的要求，具备应对一般性网络攻击的能力）的得3分，不提供不得分。 |  |
|  | 售后服务 | 质保期内售后服务（3分） 根据各供应商提供的质保期内售后服务方案，包括但不限于质保期内的售后安排、内容、形式、故障响应时间、到达现场响应时间、应急维修措施等方案。按以下标准进行评审： （1）质保期内售后服务完全满足采购需求的得3分； （2）供货方案中每有一个内容不满足或有瑕疵的扣0.5分，最多扣3分； （3）未提供不得分。 | 3 |

- 采购需求

## 一、技术规格要求

1.1系统总体要求

列车牵引控制综合应用实训系统应能够按照铁路总公司《操规》、《运规》、《安规》等管理要求，结合各铁路局实际工作流程，采用3D虚拟仿真技术与实际作业设备模拟的方式，实现学员从待乘、出勤、接车、出段、途中运行、终到站、退勤等作业全过程的教学、演练、实训功能，实现机车乘务员一次标准化乘务作业操作、乘务作业呼唤应答、机车运行记录数据分析等任务的实训与考核；通过对列车牵引控制系统主要电路的工作原理教学、电路设计、仿真调试及布线、逻辑控制电路编程及功能检验、起车电路、电气连接实训、PLC 编程和调试实训，电气试验实训和试验过程中故障现象进行排查和处置，综合提高学员的对机车电路控制原理、电路设计能力、PLC编程能力、按标准作业能力和故障分析判断处理能力，同时可培养学员的工作效率、质量意识、安全意识、节能环保意识和职业素养。系统具备自动评价系统可对学生的作业过程进行自动评价。系统应符合行业标准及技术规范，须通过铁路局级科技鉴定或技术评审。该系统主要由HXD3C机车模拟实训系统和列车牵引控制台组成。

1.2技术要求

1.主要用途：生产性实训教学、技能鉴定以及培训等。

2.技术要求及主要参数：

2.1HXD3C机车模拟实训系统：应包含司机操纵台（含所有按钮开关、指示灯、牵引控制器、制动控制器、全部仪表及显示屏）、LKJ监控，机车无线列调，机车信号，55寸曲面实景显示屏及前向视景显示模块，用于乘务员行车操作的实训考核及非正常行车应急故障处置。

2.2★投标产品“机车模拟实训台”须通过第三方检验机构检测合格，并出具检验报告。

2.3列车牵引控制台：包括PLC编程单元、CCBII空气制动控制仿真单元、低压电气控制仿真单元和工业控制计算机。

2.4PLC编程单元通过采集到的各种传感器和操作单元的反馈信号，发送给PLC模块，由PLC模块编程进行逻辑运算，控制各个执行单元进行列车牵引控制。

2.5低压电气控制仿真单元模拟列车牵引控制开关，通过与PLC的数据通信控制，完成列车牵引控制模拟仿真。

2.6制动控制单元模拟制动系统试验所必须的操作塞门或阀门，通过PLC编程进行逻辑控制，实现列车制动控制输出。

1.3基本功能:

1.列车牵引控制综合应用实训系统软件主要包含出勤实训模块、途中作业实训模块、退勤实训模块、列车牵引控制系统安装与调试实训模块、实训评定作业模块共五个主要功能模块。

2.★投标人应具有“乘务员标准化作业仿真实训系统”铁路局级技术评审证书。

3.★投标人应具有“乘务员一次性作业标准”同类计算机软件著作权证书。

4.以铁路总公司机车乘务员作业规范为主线，对包括机车乘务员待乘、出勤、接车、出段、途中运行、终到、交车、入库、退勤在内的全部作业环节单项实训，通过对列车牵引控制系统主要电路的工作原理教学、电气连接实训、PLC编程和调试实训，电气试验实训和试验过程中故障现象进行排查和处置，综合提高学员的对机车电路控制原理、电路设计能力、PLC编程能力、按标准作业能力和故障分析判断处理能力。目的是训练学员的操作能力，达到会操作、晓其理的目标。

- ★LKJ监控装置的基本操作方法的实训、考试功能；投标人应通过铁路局级“LKJ网络化仿真实训系统”技术评审，并获得计算机软件著作权证书。

- 非正常情况下的行车办法（与LKJ监控装置控制模式联动）；

- 司机报单、司机单子手册填报功能；

- 具备铁路行车信号的显示方式，列车运行限制速度及允许速度，牵引与制动调速的能力实训功能（与LKJ监控装置进行联动）；

- ★投标人LKJ临时数据辅助校核模块须通过铁路总公司技术评审。

- ★6A音视频显示终端功能:通过6A系统音视频显示终端可以查询6A各系统监测信息，如系统设备状态、监测数据、提示信息和报警信息等。通过仿真6A音视频显示终端可以实现对人机交互操作和6A各系统报警信息处理作业标准的教学。

投标人须提供6A相关模块的CRCC认证。

- 故障处置练习与实训功能:采用虚拟仿真技术，显示机车顶部，受电弓，走行部，机车前面板，司机室，机械间等在内的主要部件的外观，规格，操作等进行模拟和展示，可实现常见故障处置练习与实训功能。

(8)电路设计、安装、调试实训功能：

根据机车受电弓升/降弓控制电路、主断控制电路、牵引和制动控制电路等主要电路模块的知识，根据实训试题要求，通过列车牵引控制台电路绘制软件绘制出一个控制电路的电路原理图（如机车升、降弓控制），并进行虚拟仿真面板进行电路调试，调试完成后按照设计的电路打印与制作接线表，在列车牵引控制台上进行设备的安装、布线、调试。

(9)PLC控制逻辑编程实训功能：

通过列车牵引控制台的PLC编程控制单元，根据实训任务书中的题目要求完成机车受电弓升/降弓控制电路和主断控制电路、牵引和制动控制电路中部分控制逻辑编程试题。

(10) 功能试验及故障排查

通过列车牵引控制台按照系统提示依次完成以下功能试验：

1)受电弓试验

插入电钥匙，旋转至开位、TCMS显示屏显示操作端，将扳键扳至“前”位，网压显示正常，TCMS显示屏能够前受电弓升起，将受电弓扳至“0”位，前受电弓降落。

2)主断路器试验

将主断路器扳键开关扳向“合”位，状态指示灯“主断”，“欠压”灯灭，TCMS屏显示“主断合”，控制电压显示110V以上。

3)牵引变流器控制试验

断开主断器、降下受电弓，将自动开关断开，转至“试验”位，通过TCMS显示屏，观察主变流器画面，将手柄置“前”或“后”位，将调速手柄由牵引1级逐渐向13级转换，确认牵引制动画面显示牵引状态输出力矩与级位发生相应变化。

4)制动试验

4.1自动制动手柄置“初制”位， LCDM制动显示屏能够显示均衡风缸、列车管减压至40~60kPa, 制动缸压力升至70~110kPa.

4.2自动制动手柄置“全制”位，LCDM制动显示屏能够显示均衡风缸、列车管减压140~180kPa, 制动缸压力升至360~420kPa.

4.3自动制动手柄置“抑制”位，制动显示屏能够显示均衡风缸、列车管、制动缸压力保持不变。

4.4侧压“单独制动手柄”手柄，制动缸风压下降至0kPa,松开单独制动手柄，制动缸风压不变。

4.5自阀手柄移至“重联”位，均衡风缸降至0，列车管减压至70kPa,制动缸风压上升至450kPa。

4.6自动制动手柄移至“运转”位，LCDM制动显示屏显示均衡风缸、列车管恢复至600kPa,制动缸风压降至0kPa。

（11）考核评价功能

评价系统可自动地对受训者的操纵行为进行客观评价，能够随意组合考核项目，考试成绩自动加权计算；主要包括以下内容：

- 机车乘务员出退勤作业流程；

- LKJ监控装置基本操作；

- 行车速度按图运行，制动机操作，正确操纵机车正点运行;

- 过分相操作,按规定升降弓，确认主断路器状态；

- 临时和有计划的电话闭塞、绿色凭证、特定引导进站等非正常情况下的LKJ监控装置操作和行车办法；

- 列车牵引控制实训系统电路设计、安装、调试实训过程及判断；

1.4视频演示要求：

投标人应提供涵盖以下功能要求的演示视频，时间不超过十分钟：

系统主要包含出勤实训、途中作业实训、退勤实训、列车牵引控制系统安装与调试实训、实训评定作业共五个主要功能模块，对机车乘务员待乘、出勤、接车、出段、途中运行、终到、交车、入库、退勤、电路设计、安装、调试在内的全部作业环节单项实训。

（1）乘务员出乘实训模块

能够根据机务段实际运行数据设定、出乘情景（担当车次、区段、天气情况、机车情况），安排乘务计划，通过出勤调度员与培训学员进行交互和作业办理，结合饮酒检测仪、IC卡验卡装置等出勤作业设备，以真实机务段派班室出勤情景按标准出乘作业流程对学员进行教学情景培训和演练评定。

（2）乘务员途中运行实训模块

根据设定乘务任务，使用真实行车线路数据、运用区段信息、车次信息按机务段真实的派班室工作环境按乘务员一次作业标准对学员培训和作业演练。

采用LKJ实训台结合计算机虚拟仿真技术，按照中国铁路总公司《铁路技术管理规程》、《操规》、《行规》、《机车乘务员非正常情况行车应急处置办法》及其他相关要求，以三维立体场景交互的方式，按照标准化作业实现接车、出入库、LKJ基本操作、途中运行等全部流程的培训和演练，为学员真实再现列车运行过程中的各种场景，主要包括：

实景乘务任务行车演练

采用3D视景效果与LKJ运行记录数据相结合，实现运行过程的线路环境、天气环境、信号条件、突发事件等仿真操作，三维场景模型和LKJ监控数据保持一致，通过按照真实乘务员计划和运行时刻表，以情景化的方式，演练一次乘务运输任务，实现基本行车操纵演练和CIR电台、LKJ监控装置的基本操作演练。

非正常行车应急处置培训功能

系统应按照中国铁路总公司《铁路技术管理规程》、《机车乘务员非正常情况行车应急处置办法》及其他相关要求，模拟各种行车条件，培训非正常情况下的行车办法和监控装置的作业操作方法。

（3）乘务员退勤实训模块

能够根据乘务员途中运行实际作业数据，进行退勤作业办理，机务段实际运行数据设定与退勤值班员交互和作业办理，结合真实退勤作业设备，对做作业数据进行分析，给出相应分析意见。

（4）电路设计、安装、调试实训模块

实训主要涉及机车受电弓升/降弓控制电路和主断控制电路、牵引和制动控制电路等主要机车控制电路，根据控制原理进行电路设计、设备的组装调试及验证、PLC编程、以及故障排查处理。

二、技术规格及清单

| 序号 | 设备名称 | 基本规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列车牵引控制台 | 1）控制台尺寸约（长X宽X高）mm：2300x780x1900； 2）供电要求：AC220V/50Hz/2KW； 主要由电路设计、安装、调试实训功能，PLC控制逻辑编程实训功能和机车功能试验及故障排查处置功能。实训主要涉及机车受电弓升/降弓控制电路和主断控制电路、牵引和制动控制电路等主要机车控制电路，可根据控制原理进行电路设计、设备的组装调试及验证、PLC编程、以及整体功能处理排查。 | 台 | 3 |
| 2 | CCBII空气制动控制仿真单元 | 辅助风源（辅助压缩机、干燥器） 含：IPM中央处理仿真模块、RIM继电器接口仿真模块，辅助空气控制模块、EPCU电空控制仿真单元，能够动态采集各阀门状态、数值。 | 套 | 3 |
| 3 | 低压电气控制仿真单元 | 含：塑壳断路器、微型断路器、马达断路保护器、万能转向开关、电能表。 | 套 | 3 |
| 4 | PLC编程单元 | CPU ST60（36路数字输入，24路数字输出） EM AE08（8路模拟量输入） EM AQ04（4路模拟量输出） 导轨继电器、导轨二极管、导轨LED指示灯 | 套 | 3 |
| 5 | HXD3C机车模拟实训台 | 按照HXD3C型机车操纵台仿制。外观尺寸与实车一致，电气逻辑功能与真车一致。 | 台 | 3 |
| 6 | 司机控制器 | 按照HXD3C型机车1:1仿真司机控制器，控制功能与实车相同。 | 套 | 3 |
| 7 | 制动控制器 | 按照CCB-II制动控制手柄仿制。 | 套 | 3 |
| 8 | 制动显示屏仿真模块 | 显示制动机状态，10.4寸高亮度LCD液晶面板。 | 套 | 3 |
| 9 | 多功能状态仪表组合模块 | 用于显示机车必要的运行参数、 车上设备状态指示。包含双针速度表、电测量双针仪表、状态指示灯、紧急制动按钮、数显压力表。 | 套 | 3 |
| 10 | 机车状态显示屏 | 10.4"高亮度TFT LCD液晶面板,显示机车系统及制动系统各状态信息。 | 台 | 3 |
| 11 | CIR电台仿真模块 | 包含操作显示终端（MMI）、紧凑型送受话器、扬声器、打印机终端。 | 套 | 3 |
| 12 | LKJ2000监控装置模拟模块 | 10.4"高亮度TFT LCD液晶面板，含IC卡卡槽，可以进行运行记录文件和IC卡临时数据文件的写入和转储。显示监控信息，实速、限速、线路状态信息，隧道、桥梁、坡度、弯道等信息。能够支持LKJ监控记录板，刷入实际基础数据。 | 套 | 3 |

注：1.本项目核心产品为：LKJ2000监控装置模拟模块。核心产品为同一品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

2.招标文件中描述的产品名称（如有）、基本性能指标仅供投标人选择货物时在质量水平上进行参考，不具有限制性，投标人可提供品质相同的或优于同类的产品。

- 合同条款及格式

郑州铁路职业技术学院政府采购货物合同

项目编号：（成交项目编号）

甲方：

乙方：

本合同于年月日由甲乙双方按下述条款签署。

在本次（项目名称）竞争性磋商采购中，甲方接受了乙方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

# 一、供货范围及分项价格表（详见附件1、附件2）

1.本合同所指设备详见附件1、附件2，此附件是合同中不可分割的部分。

2.总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金等，甲方不再另行支付任何费用。

# 二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件等），设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。

乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并 于    月    日前进驻安装现场；所有设备运送到甲方指定地点后，双方在  日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 包装与运输

设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

# 四、质保期与售后服务（详见附件3）

1.所有设备免费质保期为年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺有完善的售后服务体系，凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

6.其它：

# 五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

# 六、专利权

乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

- 免税

# 1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，成交价为免税价格。

# 2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

# 3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

# 八、交货时间、地点与方式

1.乙方于年月日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

# 九、验收方式

# 1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

# 乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

# 2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》豫财购[2010] 24号”文件要求，政府采购合同金额100万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向学校国有资产管理处提出验收申请，由国有资产管理处牵头，会同财务、审计、监察、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

# 十、付款方式

1.本合同总价款（大写）为：                 （小写：￥     元）。

2.付款方式：

# 十一、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标的总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额日万分之四的违约金。

# 十二、其它

1.组成本合同的文件及解释顺序为：投标书及其附件、本合同及补充条款；磋商文件及补充通知；成交通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2.双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同共    页，一式八份，甲方执四份，乙方执二份，招标公司执二份。

4.本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5.合同有效期：本合同双方签字盖章后生效，合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址:

签字代表（或委托代理人）：            签字代表：

电话：                              电话：

开户银行：

账号：

合同签署日期：       年    月    日

备注：此为合同模板，仅供参考。

附件1：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造厂（商） | 原产地（国） | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 是否免税 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 小写：￥ 元 大写：人民币元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供货范围及分项价格表                          单位：元

附件2：

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

| 序 号 | 设备名称 | 具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

附件3：

售后服务计划及保障措施

（由制造商及成交商签字盖章确认）
附件4：

成交通知书

- 投标文件格式

投标文件封面格式

（项目名称）

投	标	文	件

招标编号：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

详细地址：

联系电话：

年 月 日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、分项报价表

三、技术规格和商务条款偏离表

四、法定代表人（负责人）身份证明

五、授权委托书

六、项目实施方案

七、售后服务

八、投标人基本情况

九、反商业贿赂承诺书

十、中小企业声明函

十一、资格证明文件

十二、投标人认为需要提供的其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投 标 函

致（采购人）：

根据已收到贵方的（项目名称、采购编号）的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术参数及其它有关文件后，对本项目进行投标，我方愿以人民币（大写）元  （¥元）的投标报价，交货期为,承包上述项目的设备采购及安装、调试、验收、培训、质量保证期服务，与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。

1、我方已详细审查全部招标文件，包括修改、澄清文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如果在规定的投标有效期内撤回投标文件或中标后拒绝签订合同，我们自愿接受相应主管部门处罚。

4、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求，与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

投标人（盖单位电子签章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖个人电子签章）：

地址:

电话:

邮箱:

邮政编码:

日期:年月日

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标内容 |  |
| 投标报价（元） | 大写： 小写：￥ |
| 交货期 |  |
| 质量保证期 |  |
| 质量标准 |  |
| 投标有效期 |  |
| 备注 |  |

投标人（盖单位电子签章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖个人电子签章）：

日    期：年月日

二、分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造厂（商） | 原产地（国） | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 小写：￥ 元 大写：人民币元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位电子签章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖个人电子签章）：

日    期：年月日

三、服务规格和商务条款偏离表

（一）服务规格偏离表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件 技术参数 | 投标文件 技术参数 | 偏离 (正/负/无) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人应对照招标文件货物规格要求，反映所提供产品和服务对招标文件的货物规格要求的全部正/负/无偏离（优于招标文件要求的为正偏离、低于招标文件要求得为负偏离，与采购要求相符的为无偏离）情况，投标人必须提供所投货物或者服务的具体参数值，并在技术文件中提供详细资料，否则不得分。

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

投标人（盖单位电子签章）:

法定代表人（盖个人电子签章）：

日    期：年月日

（二）商务偏离表

| 序号 | 招标文件相应内容 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：投标人应对照招标文件商务条款要求，提出正/负/无偏离（优于招标文件要求的为正偏离、低于招标文件要求得为负偏离、与采购要求相符的为无偏离）情况。在本表中做出偏离说明的项目，投标人必须提供详细资料。

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

投标人（盖单位电子签章）:

法定代表人（盖个人电子签章）：

日    期：年月日

注明：  1.投标人要如实填写偏离表。

  - 投标文件中的技术要求、商务要求偏离表应当按照招标文件中的技术要求、商务要求条款逐条对照，逐条描述是否响应招标文件中的技术要求、商务要求，缺少的条款将视为不响应。

  - 商务要求指：资格要求、服务期、质保期、招标控制价、付款方式、投标有效期、业绩要求等等实质性内容请各单位逐项对照响应在标书内。

## 四、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别：年龄：职务：系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位电子签章）：

年月日

## 五、授权委托书

本人	（姓名）系 （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

后附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

投标人（盖单位电子签章）：

法定代表人（盖个人电子签章）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年	月	日

六、项目实施方案

格式自拟

七、售后服务

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

投标人（盖单位电子签章）:

法定代表人（盖个人电子签章）：

日    期：年月日

八、投标人基本情况

8.1  项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 职称 | 专业 | 执业资格 | 证书编号 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位电子签章）:

法定代表人（盖个人电子签章）：

日期：年月日

注：后附相关证明材料

8.2业绩

业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 完成 项目质量 |  | 完成日期 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相关证明材料

投标人（盖单位电子签章）:

法定代表人（盖个人电子签章）：

日    期：年月日

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

投标人（盖单位电子签章）:

法定代表人（盖个人电子签章）：

日    期：年月日

十、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业）；

..............

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报.

十一、资格证明文件

投标人应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、在中华人民共和国境内合法注册的，须具有独立法人资格或其他组织，提供有效的营业执照或其他证明材料；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上一年度经审验的财务年审报告，成立时间较短不能提供的，应提交开户银行出具的资信证明；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供声明函，格式自拟；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月以来任意一个月缴纳税收和社会保险的申报证明材料；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函，格式自拟；

6、单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函；

7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；采购人或代理机构查询渠道：失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询；税收违法黑名单通过“信用中国”网站查询；政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询；

8、本项目不接受联合体投标。

## 十二 、投标人认为需要提供的其他材料

投标人（盖单位电子签章）:

法定代表人（盖个人电子签章）：

日    期：年月日